実習２　電流計の使い方

目的

準備

□電流計　□スイッチ　□豆電球　□乾電池　□導線

方法

- 乾電池に豆電球とスイッチをつないで回路をつくる。

- 次の３点を確認しながら，回路に電流計をつなぐ。

(ア)電流計は電流をはかりたい点に対して直列につなぐ。

(イ)乾電池の＋極側の導線を＋端子に，－極側の導線を－端子につなぐ。

(ウ)電流の大きさが予想できないときは，５Aの－端子につなぐ。

- スイッチを入れ，豆電球が点灯していることを確認して，次の２点を確認しながら電流計の目盛りを読む。

(ア)電流計の指針の振れが小さければ，500mA，50mAの－端子につなぎかえる。

(イ)目盛りを読むときは，つないだ－端子に合った数値を目盛り板の正面から読みとる。

結果　電流をはかる回路のようすや，読みとった電流の値を記録する。

・回路のようす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電流の値

| 使った－端子 | 目盛りの読みとり |
| --- | --- |
| 50mA |  |
| 500mA |  |
| 5A |  |

考察

まとめ