実習３　電圧計の使い方

目的

準備

□電圧計　□スイッチ　□豆電球　□乾電池　□導線

方法

- 乾電池に豆電球とスイッチをつないで回路をつくる。

- 次の３点を確認しながら，回路に電圧計をつなぐ。

(ア)電圧計は電圧をはかりたい区間に対して並列につなぐ。

(イ)乾電池の＋極側の導線を＋端子に，－極側の導線を－端子につなぐ。

(ウ)電圧の大きさが予想できないときは，300Vの－端子につなぐ。

- スイッチを入れ，豆電球が点灯していることを確認して，次の２点を確認しながら電圧計の目盛りを読む。

(ア)指針の振れが小さければ，15V，3Vの－端子につなぐ。

(イ)目盛りを読むときは，つないだ－端子に合った数値を目盛り板の正面から読みとる。

結果　電圧をはかる回路のようすや，読みとった電圧の値を記録する。

・回路のようす　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電圧の値

| 使った－端子 | 目盛りの読みとり |
| --- | --- |
| 3V |  |
| 15V |  |
| 300V |  |

考察

まとめ