実験８　エネルギーの変換

目的

準備

□2.5％水酸化ナトリウム水溶液　□手回し発電機

□発光ダイオード（LED）を並列に接続したもの　□電子オルゴール

□電気分解・燃料電池実験器　□ペルティエ素子　□導線　□ライト　□冷水

□発泡ポリスチレンの浅い容器　□安全眼鏡（保護眼鏡）

方法

- 手回し発電機に何も接続しない状態でハンドルを回し，手ごたえを確かめる。

- 図１のように，手回し発電機に発光ダイオードを接続し，ハンドルを回して発電する。

- 手回し発電機をはずし，発光ダイオードを接続して，発光ダイオードに光を当てる。

- 図２のように，水酸化ナトリウム水溶液を入れた電気分解・燃料電池実験器に手回し発電機を接続し，ハンドルを回して発電する。

- 電極に気体がたまったら，手回し発電機をはずし，電極に電子オルゴールを接続する。

- 図３のように，手回し発電機をペルティエ素子に接続し，ハンドルを回して発電する。

- 手回し発電機をはずして電子オルゴールを接続し，ペルティエ素子の下側に冷水をはり，上部を手でさわってみる。

結果　手回し発電機で発電したときの各器具のようす，電子オルゴールのようすをまとめる。

発光ダイオードに接続したとき

発光ダイオード

電子オルゴール

電気分解・燃料電池実験器に接続したとき

電気分解・燃料電池実験器

電子オルゴール

ペルティエ素子に接続したとき

ペルティエ素子

電子オルゴール

考察

まとめ